# 抚顺职业技术学院（抚顺师专）中职对口升学

建筑工程技术专业《职业技能考核》考试大纲

考核项目：水准仪的基本操作

考核内容：考核安排在实训场进行，时间15分钟，满分200分。考核场地要求封闭，并有专人维持秩序。每名考生由1名监考工作人员监考、评判，每2名考生配置1名检核监考员，考生按10人／场入场，在规定时间内按考核标准规范完成各项操作。

技能操作考试内容及评分方法：

水准仪的基本操作（满分：200分）。

表1 建筑工程技术专业《技能考核》表

| 考生姓名 |  |  |  |  | 准考证号 |  |  | 满分 |  | 200分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 考试时间 |  | 15分钟 |  |  | 考试开始时间 |  |  | 考试结束时间 |  |  |
| 标尺读数/ m |  |  |  |  |  |  |  | 考试总得分 |  |  |
| 上丝 |  |  |  | 中丝 |  |  | 下丝 |  |  |  |
| 序号 | 操作设置 |  | 评分标准 |  |  |  |  | 分值 | 得分 |  |
| 1 | 时间 |  | 得分=4×(21－t)，t=实际花费时间，t以分为单位的时间，包括观测时间和计算时间。 |  |  |  |  | 40 |  |  |
| 2 | 仪器安装 |  | 脚架伸张角度适当(对地夹角约75°)；架腿螺旋旋紧；架腿脚尖踩实；连接板与架头关系协调；仪器连接稳固。不合格1项扣4分。 |  |  |  |  | 20 |  |  |
| 3 | 整平 |  | 圆水准器气泡在分划圆圈中心，得20分；全部在圆圈内，得16分；在圆圈线上，得8分；全部在圆圈外，得0分。 |  |  |  |  | 20 |  |  |
| 4 | 瞄准 |  | 十字丝竖丝与标尺中心线完全重合，得20分；没重合但在尺面上，得16分；偏离标尺边缘线但没超过1个尺面宽，得8分；偏离标尺边缘线超过1个尺面宽，得0分。 |  |  |  |  | 20 |  |  |
| 5 | 调焦 |  | 眼睛在目镜附近上下移动，十字丝与水准尺无明显相对位移得20分。 |  |  |  |  | 20 |  |  |
| 6 | 读数 |  | 读取水准尺读数，每组读数得60分。 |  |  |  |  | 60 |  |  |
| 7 | 仪器装箱 |  | 脚螺旋位置适中；架腿缩至原位；架腿固定螺旋旋紧，扣好皮带；仪器在箱中安放正确；箱盖扣好(锁好)。合格1项得4分。 |  |  |  |  | 20 |  |  |
| 说明：1. 考核时1人一组，独自担任观测员和记录员。 2. 观测时间从仪器安装开始，至读数记录完成举手示意老师为止。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |