汽车检测与维修技术专业《专业综合课》真题库

一、填空题（每空1分）

- 1.发动机按照点火方式分类，可分为          式和       式两种。

2.四缸四冲程发动机的作功顺序一般是_         _或_         _。

3.汽车发动机常用的冷却方式有两种，即　    　　　和　　    　　。

5.四冲程发动机一个工作循环，活塞在气缸里往复移动     次，进、排气门各开闭       次，曲轴转       周，凸轮轴转       周。

6.发动机按照一个工作循环的冲程数分为        冲程发动机和        冲程发动机。

7.活塞环包括         和         两种。

8.测量气缸的磨损时，一般检验       、     和    三个位置的最大最小直径差。

9.气门叠开角是         和        之和。

10.冷却水在冷却系内的循环流动路线有两条，分别为        和       。

11.变速器的换档方式主要有               、          和         等三种。

12.行星齿轮机构的三元件分别是           、       和           。

13.悬架一般由          、         和         构三部分组成。

14.转向桥由        、        、         和        等主要部分组成。

15.一般制动系分为            和       两套独立制动装置

16.汽车行驶系一般由       、        、       、        等组成。

17.液力变矩器一般由壳体、         、        和     组成。

18.钳盘式制动器又可分为         式和          式。

19.自动变速器的执行元件有          、         、             。

20.驱动桥一般由             、          、         和       等组成。

21．汽车材料分为          、工程材料和汽车美容材料。

22.车用汽油的使用性能包括蒸发性能、      、氧化安定性能、清洁性能和腐蚀性能五种。

23.发动机防冻液种类分为          、酒精型、甘油型三种。

24.汽车风窗玻璃清洗液俗称玻璃水，由于具有防冻功能，又称        。

25.材料的性能包括          和工艺性能。

26.金属材料受载荷变形可以分为：弹性变形和          。

27.金属材料通常分为               、有色金属和特种金属。

28.钢的表面热处理按处理工艺特点可以分为表面化学热处理和        两大类。

29.常用的钢铁材料有碳钢、合金钢、          。

30.车用的橡胶材料包括天然橡胶、            和再生橡胶。

二、单项选择题（每题2分）

1．四冲程柴油发动机在进行进气行程时，进入气缸的是（      ）。

A.纯空气     B.氧气      C.可燃混合气     D.纯燃料

2．压缩比是指气缸总容积与燃烧室容积（     ）。

- A．之差    B．之和    C．乘积    D．之比

3．发动机的配气机构由（        ）组成。

A.气门组和气门传动组         B.气门组和机体组

C.气门传动组和活塞连杆组     D.机体组和活塞连杆组

4.四冲程发动机的有效冲程是指（　        ）冲程。

A．进气　　  B．压缩　   C．作功　    D．排气

5.节温器作用是改变冷却水的(          ) 。

A．循环路线     B．流速     C．方向    D．温度

6.发动机气缸磨损的检验，主要测量其(          )。

A.直线度和同轴度    B. 圆度和圆柱度  C.垂直度和圆跳动  D. 平行度和平面度

7.气门的升程取决于（         ）。

A．凸轮的轮廓   B．凸轮轴的转速 C．配气相位   D.推杆的长短

8.空燃比大于14.7:1的混合气为 (        ) 混合气。

A．都不是      B．理论       C．稀       D．浓

9.（         ）可使凸轮与气门间实现无间隙传动，以解决由于气门间隙的存在配气机构在工作时所产生的冲击和噪声。

A.摇臂       B.推杆      C.液压挺柱    D.凸轮轴

10.强制冷却水在发动机内进行循环的装置是（          ）。

A.水箱       B.水泵      C.节温器      D.风扇

11.柴油机一般没有哪个系统（    ）

A.燃料供给系           B.点火系

C.启动系               D.润滑系

12. 四冲程六缸发动机的作功间隔角是（      ）。

A．180     B．360        C．120     D．720

13．离合器从动盘安装在（        ）上。

A.发动机曲轴  B.变速器输入轴  C.变速器输出轴   D.变速器中间轴

14．对离合器的主要要求是：（　     ）

Ａ.接合柔和，分离彻底　　B. 接合柔和，分离柔和 C.接合迅速，分离彻底D.接触不用柔和，分离不用彻底

15. 主减速器的作用是（      ）。

A.减小扭矩   B.降低转速增大扭矩  C.增大转速  D.增大附着力

16．转向盘自由行程过大，会造成（       ）。

A．无法转向 B.转向沉重；C.转向不灵敏   D.转向灵敏

17.在不制动时，液压制动系中制动主缸与制动轮缸的油压关系是（      ）。

A.主缸高于轮缸  B. 没有关系 C.轮缸高于主缸 D. 主缸与轮缸相等

18.辛普森行星齿轮机构的特点包括：两组行星齿轮排和（       ）。

A．共用一个齿圈                B．共用一个太阳齿轮

C．共用一个行星齿轮架          D．后太阳齿轮与前行星架刚性连接

19.在自动变速器的液力变矩器中，由于导轮的存在，才能（       ）。

A．改变从泵轮抛向涡轮的油流       B．改变从涡轮抛向泵轮的油流

C．增大涡轮的油流                 D．减小泵轮的油流

20. 轮胎的正确使用原则不包括(        )。

A.合理搭配轮胎  B.防止轮胎超载  C.保持轮胎气压正常  D.节油

21. 在自动变速器中，当液力变矩的泵轮和涡轮转速差值愈大时，则（       ）。

A．输出转矩愈大       B．输出转矩愈小

C．效率愈高           D．输出功率愈大

22. 汽车在变速器与驱动桥之间加装万向传动装置的作用是(　    　)。

A．转动灵活						   B．等比传动

C．进行连接和实现扭矩传递			D．进行连接和转动连续性

23.电子控制悬架可以实现的功能是（        ）。

A.改变发动机的功率  B.改变车身高度

C.改变车轮定位的参数  D.改变弹簧弹性

24.汽车驻车制动器又称(           )。

A．行车制动器   B.手制动器   C.脚制动器    D.以上答案都不对

25．下列不属于汽车运行材料的是：（      ）

A.汽油 B.柴油 C.钢铁   D.润滑油

26.下列不属于石油组成成分的是：（      ）

A.铜  B.碳C. 氢   D. 硫

27.汽油选用的原则是以发动机工作时不发生（      ）为前提。

A.飞车  B.表面燃烧C. 爆燃D. 共振

28.提高汽油的辛烷值被禁止的方法是：（      ）

A.催化裂化B.加入四乙铅C. 加氢裂化D. 加入甲基叔丁基醚

29.玻璃主要是由（      ）和其它金属氧化物组成。

A. SiO2     B.  MgO    C.  Al2O3     D. CaO3

30.柴油的清洁性在规格标准中用（     ）、机械杂质、水分三个指标来评价。

A. 闪点 B.浊点 C.馏程 D. 灰分

31.齿轮油必须要有好的抗氧化能力，延缓氧化速度。一般采取加入（      ）的方法，改善油的品质。

A. 抗氧化添加剂 B. 极压抗磨添加剂 C.  抗腐剂D. 防锈剂

32.下列属于黑色金属的是：（       ）

A. 铜  B.  银   C.  钢  D. 铝

33.下列属于有色金属的是：（       ）

A. 铸铁  B.  银   C.  钢  D. 不锈钢

34.下列各项属于力学性能的是：（      ）

A. 塑性  B.  密度   C. 熔点  D. 导电性

35.钢的普通热处理不包括（      ）

A.  退火  B.  正火     C.  表面渗碳       D.   回火

36.钢的表面热处理不包括（      ）

A.  退火  B.  表面渗氮     C.  表面渗碳       D.  表面淬火

三、判断题（每题2分）

1．上止点是指活塞运动的最低位置。(     )

2．多缸发动机各气缸的总容积之和，称为发动机排量。（     ）

3.柴油发动机的输油泵将柴油从油箱吸出，喷油泵进一步将柴油增压。（    ）

4.润滑的实质就是在摩擦表面之间形成油膜，实现液体摩擦。         （    ）

5. 气门间隙是指气门与气门座之间的间隙。(      )

6.气缸磨损过大会造成机油消耗过多。(      )

7.空燃比是空气体积和燃油体积之比。(      )

8.燃油压力调节器的作用是保证燃油压力是个恒定值。(      )

9.正时齿轮装配时，必须使正时标记对准。(      )

10.一个完整的装配过程包括装配前的准备、装配及装配后的调试三个阶段。（    ）

11.诊断发动机的异响，不用考虑发动机的新旧程度。（      ）

12.废气涡轮增压是利用增压器提高进气压力。(       )

13.传动系各总成在传递动力时，离合器除了有传递和切断动力等功能外，还有防止系统过载的功能。     （         ）

14.液力变矩器中锁止离合器的作用是为了提高传动效率。 （      ）

15.车轮轮胎花纹方向的设置，不会影响车轮的行驶噪声。 （       ）

16.车轮在装配后可不经过平衡试验和调整，直接使用。    （      ）

17.汽车转弯行驶时，差速器中的行星齿轮只有自转，没有公转。(       )

18.盘式车轮制动器的间隙能自动调整。（       ）

19.转向横拉杆两端螺纹旋向不同是为了拆装方便。（       ）

20.车轮完全被抱死而发生滑移时制动力最大。（       ）

21.双管路制动系，当一管路漏油（或漏气）时，全车制动失效。（      ）

22.离合器压盘翘曲不会对离合器的正常工作产生影响。  （     ）

23．当同步器内弹簧圈弹力减弱，将造成换档困难。（       ）

24. 当行星齿轮机构中的太阳齿轮、齿圈或行星架都不被锁止时，则会形成空档。（        ）

25．齿轮油是汽车运行材料的重要组成部分。（     ）

26.使用安定性差的汽油，会造成电喷发动机的喷嘴胶结。（       ）

27.在选用汽油时，发动机压缩比越大，选用汽油的牌号就越高。（      ）

28.一般选用柴油的凝点应比当地当月环境最低气温低5℃以上。（     ）

29.润滑油温度越高，其黏度越大。（      ）

30.齿轮油应有良好的油性，以减少机件的磨损。（       ）

7.齿轮油中混入小量水，不会影响它的使用性能，可以继续使用，不必更换。（       ）

31..不同品牌的润滑脂可以混用，不影响其使用性能。（       ）

32.铜合金和铝合金在室温下就有良好的锻造性能。（      ）

33.淬火加中温回火叫调质处理。（        ）

34.天然橡胶是橡胶树上流出的胶乳制成，因而不适宜做轮胎。（      ）

35.有机玻璃是一种塑料。（        ）

四、简答题 （每题7分）

1.汽油发动机有哪些组成部分？

2. 柴油机燃料供给系由哪些组成部分?

3. 曲柄连杆机构的功用及组成是什么？

4. 润滑系的作用是什么，主要由哪些部件组成?

5.汽车底盘的作用是什么，主要由哪些系统组成？

6. 离合器的作用是什么？常见故障有哪几种？

7.变速器的作用是什么？自动变速器主要由哪些部分组成？

8.转向轮定位角包括哪些内容？简述主销内倾角的作用

9．汽车材料的组成有哪些？

10．什么是汽油的辛烷值，其常用的两种测试方法是什么？

11.汽车代用燃料有哪些？

五、分析题（每12分）

1.分析发动机缸体镶入缸套的优点？气缸套有几种，各有何特点？

2.什么叫气门间隙？作用是什么?分析气门间隙过大和过小有何危害?

3.分析盘式制动器与鼓式制动器相比有哪些优点？

汽车检测与维修技术专业《技能考核》真题库

一、考试形式及分值

实操题， 100分。

二、考试内容

根据考场提供的工具对汽车零部件进行检测及装配调整。

（一）气缸磨损的检测

1．“工作前准备”考核点和要求：

能够根据工作内容正确选用操作工具、量具及材料

2．考核点和要求：

正确对操作工具、量具及材料检查和选用；

量具的使用及检测过程符合规范要求。

3.“7S管理”考核点和要求：

在生产过程中，能否按照“7S管理”执行完全文明生产。

（二）汽车发动机舱内部总成维护

1．“工作前准备”考核点和要求：

能够根据工作内容正确选用操作工具、量具及材料

2．考核点和要求：

正确对操作工具、量具及材料检查和选用；

量具的使用及检测过程符合规范要求。

（三）盘式制动器检修

1．“工作前准备”考核点和要求：

能够根据工作内容正确选用操作工具、量具及材料。

2．考核点和要求：

正确对操作工具、量具及材料检查和选用；

装配与调整符合职业岗位工艺规范要求。

3.“7S管理”考核点和要求：

在生产过程中，能否按照“7S管理”执行完全文明生产。

（四）起动系检修

1．“工作前准备”考核点和要求：

能够根据工作内容正确选用操作工具、量具及材料。

2．考核点和要求：

正确对操作工具、量具及材料检查和选用；

装配与调整符合职业岗位工艺规范要求。

3.“7S管理”考核点和要求：

在生产过程中，能否按照“7S管理”执行完全文明生产。

三、评分说明

1．操作技能评分原则

依据选手完成工作任务的情况，参照国家职业资格“汽车修理工（中级）”的知识技能要求，按照技能考核组制定的考核标准进行评分。评价方式采用过程评价与结果评价相结合，工艺评价与功能评价相结合，能力评价与职业素养评价相结合。

2．职业素养评分原则

操作符合安全操作规程；工具量具的摆放、使用、装配工具的使用与养护，符合职业岗位的要求；遵守考场纪律，尊重考场工作人员，爱惜考场的设备和器材，保持工位的整洁；着装规范度；工作环境的清洁有序；安全操作规程执行度；突发事件的应急处理。