机电一体化技术专业《专业综合课》真题库

组卷形式：

- 填空 5*3’=15’

- 单选 10*2’=20’

- 判断 6*3’=18’

- 简答3*5’=15’

- 计算 2*16’=32’

一、填空

- 电路是由    	  、       、       和       等组成的闭合回路。

- 电路的作用是实现电能的    和          。

3.在一定      下，导体的电阻和它的长度成     ，而和它的横截面积成     。

4.两只100Ω的电阻并联后，等效电阻为      ，他们串联后是       。

5.以空气为介质的平行板电容器，若增大两极板的正对面积，电容量将       ；若增大两极板间的距离，电容量将       ；若插入某种介质，电容量将       。

6.电容器和电阻器都是电路中的基本元件，但它们在电路中的作用是不同的。从能量上看，电容器是       元件 ，而电阻器是       元件。

7.对平板电容，其极板间距离越小，电容量越大，所能存储的能量越       。

8.有一正弦交流电流，有效值为20A，其最大值为       。

9.三相对称负载星形连接的情况下，若 UL =380V，则UP =       V。

10.磁感线的方向：在磁体外部由 N极 指向 S极  ；在磁体内部由        指向       。

11.如果在磁场中每一点的磁感应强度大小       ，方向       ，这种磁场叫做匀强磁场。

12.已知正弦交流电流i=52sin(314t−600)A，该电流有效值I=       。

13.正弦交流电的三个基本要素是       、       和        。

14.        机器与机构的总称。

15.机械工程上常用的材料有：       、        和        。

二、单选

1.相同材料制成的两个均匀导体，长度之比为3:5，横截面之比为4:1，则电阻之比为（  ）

A、12:5      B、3:20       C、7:6        D、20:3

2.某导体两端电压为100V，通过的电流为2A，当两端电压降为50V时，导体的电阻为（  ）

A、100Ω     B、25Ω     C、50Ω        D、0

3.7.220V、40W的白炽灯正常发光（   ），消耗的电能为1KW.h。

A、20h      B、40h       C、45h       D、25h

4.在万用表的读数线上，标有DC直流的代表，标有AC的代表（   ）。

A.交流    B.交直流      C.直流     D.没有意义

5.4.下列关于电流的说法正确的是 （    ）。

A只有正电荷的移动才能形成电流

B只有自由电子的移动才能形成电流

C正电荷定向移动的方向为电流的方向

D负电荷定向移动的方向为电流的方向

6.电动势的方向是（　　　）

Ａ　从电源的负极指向电源的正极

Ｂ　从高电位点指向低电位点

Ｃ　总是与电流方向一致

Ｄ　总是与电流方向相反

7.平行板电容器在极板面积和介质一定时，如果缩小两极板间距离，则电容量将（   ）。

A．增大		 B．减小		 C．不变		 D．不能确定

8.如果把一电容器极板的面积加倍，并使其两极板间的距离减半，则（    ）。

A 电容增大到四倍          B 电容减半

C 电容加倍                D 电容保持不变

9.人们常说的交流电压220v 、380v，是指交流电压的（   ）。

A．最大值      B．有效值     C．瞬时值      D．平均值

10.两个同频率正弦交流电的相位差等于1800时，则它们相位关系是（   ）。

A、同相      B、反相        C、相等 D、不确定

11.在三相四线中性点接地供电系统中,线电压指的是(    )的电压。

A．相线之间　　 B．零线对地间　　C．相线对零线间　D相线对地间

12.在三相负载的三角形连接电路中，电源的线电压与相电压的关系（   ）

A.U线△=2U相△     B. U线△=3U相△     C.U线△=U相△

13.．判断通电导线或通电线圈产生磁场的方向用（    ）

A．左手定则     B．右手定则    C．右手螺旋定则    D．楞次定律

14．判断磁场对通电导线的作用力的方向用（    ）

A．左手定则     B．右手定则    C．右手螺旋定则    D．安培定则

15.在匀强磁场中，原来载流导线所受的磁场力为F，若电流增加到原来的两倍，而导线的长度减少一半，这时载流导线所受的磁场力为（    ）

A．F         B．F2           C．2F            D．4F

16.如果线圈的形状、匝数和流过它的电流不变，只改变线圈中的媒质，则线圈内（     ）

A．磁场强度不变，而磁感应强度变化；

B．磁场强度变化，而磁感应强度不变；

C．磁场强度和磁感应强度均不变化；

D．磁场强度和磁感应强度均要改变。

17.下列说法正确的是（    ）

A．一段通电导线，在磁场某处受的磁场力大，则该处的磁感应强度就大；

B．磁感线越密处，磁感应强度越大；

C．通电导线在磁场中受到的力为零，则该处磁感应强度为零；

D．在磁感应强度为B的匀强磁场中，放入一面积为S的线圈，则通过该线圈的磁通一定为Φ=BS

18.电气控制方法中，最基本应用最广的方法（   ）

A继点接触器控制法  B 计算机控制法   C  PLC控制法   D 单片机控制法

19.熔断器是（   ）

A、保护电器   B、开关电器  C、继电器的一种   D、主令电器

20、拉伸试验时，试样拉断前能承受的最大应力称为材料的（    ）。

A. 屈服点    B.抗拉强度    C.弹性极限

21、洛氏硬度C标尺所用的压头是（    ）。

A.淬硬钢球    B.金刚石圆锥体    C.硬质合金球

22、硫在碳素钢中易使钢发生（    ）。

A.冷脆    B.蓝脆    C.氢脆    D.热脆

23、螺母宜用（    ）制造。

A.Q235-A    B.08钢    C.60Mn钢    D.T8

24、以下特点中属于带传动的是（      ）。

A、结构复杂，不适宜于两轴中心距较大的场合

B、富有弹性，能缓冲，吸振，传动平稳，噪声低

C、外廓尺寸紧凑，传动效率较高

D、过载时能打滑，起安全保护作用，并能保持准确的传动比

25、带传动时，其动力和运动是依靠（      ）来传递。

A、主动轴的动力                 B、外力

C、带与带轮的摩擦力             D、主动轴的转矩

26.液压传动的液压元件通常利用（    ）作为工作介质，以其压力进行能量    传递。

A 油   B 盐水  C 水

27.液压缸将液体的压力能转换为工作部件的运动的机械能 ，它是（     ）

A 动力元件   B 执行元件  C 控制元件     D   辅助元件

28.平行双曲柄机构，当主动曲柄作匀速转动时，从动曲柄将（     ）

A、匀速转动   B、间歇转动   C、周期性变速转动   D、往复摆动

29.下列哪个决定从动件预定的运动规律（   ）

A、凸轮转速 B、凸轮形状 C、凸轮轮廓曲线 D、基圆半径大小

30.U 、V 、W三根相线分别用（      ）三种颜色作为标志。

A．黄  绿  红      B. 黄  红  绿    C. 红  黄  绿

三、判断

1.电路图是根据电气元件的实际位置和实际连线连接起来的。(  )

2.直流电路中，有电压的元件一定有电流。(  )

3. 直流电路中，有电流的元件一定有电压。(   )

4.用万用电表测量电阻值时，应在电阻不带电的状态下方能测量。(   )

5.当外电路开路时，电源端电压等于零 (   ）

6.电容器串联后，其耐压总是小于其中任一电容器的电容量（   ）

7.电容量大的电容器储存的电场能量一定多（   ）

8.两个10uF的电容器，耐压分别为10V和20V，则串联后总的耐压值为30V（   ）

9.磁体上的两个极，一个称为N极，另一个称为S极，若把磁体截成两段，则一段为N极，另一段为S极。（   ）

10.磁感应强度是矢量，但磁场强度是标量，这是两者之间的根本区别。（   ）

11.通电导体周围的磁感应强度只决定于电流的大小和导体的形状，而与媒介质的性质无关。（   ）

12.平面四杆机构的基本形式是铰链四杆机构。(    )

13.四杆机构中，曲柄是最短的连架杆。（   ）

14. 只有以曲柄摇杆机构的最短杆为机架,才能得到双曲柄机构。（   ）

15.双曲柄机构应用于剪板机时，能将主动件的连续的选择运动转换为从动件刀口的往复移动。 （    ）

16.液压传动是依靠密封积的变化来传递运动的。

（   ）

17.油液流经无分支管道时，每一横截面上通过的速度一定是相等的。(    )

18.作用在活塞上的推力越大，活塞运动速度就越快。（   ）

四、简答

- 电动机控制系统常用的保护环节有哪些？各用什么低压电器实现？

- 电气控制线路检修的方法有哪几种？

- 电气原理图中，说出QS、FU、KM、KS、SQ各代表什么电气元件，并画出各自的图形符号。

- 简述交流接触器的工作原理(C)

5、短路保护和过载保护有什么区别？

6、联轴器、离合器的作用。

7、螺纹的主要参数

8、什么是轮系？轮系有哪些功用？

- 判别下列蜗杆、蜗轮的旋向或转向。

五、综合题

- 设计一个三相异步电动机两地起动的主电路和控制电路，并具有短路、过载保护。©

- 设计一个三相异步电动机两地起动的主电路和控制电路，并具有短路、过载保护。©

3、分析起动、自保控制电路的工作原理

4、如图所示，已知E=220V,内电阻r=10Ω，负载R=100Ω,求：1）电路电流； 2）负载上电压降；3）电源内阻上电压降

5、图中选d为参考点abc三点电位分别是3V、2V、5V，，试求Uab、Ubc、Uac。

6、如图所示，求ab两点的电位，若改b点为参考点求ab两点的电压。

《技能考核》

机电一体化专业技能实际操作考核

二选一

项目名称一：照明与室内线路设计、安装及维修

用双开关控制白炽灯“开”、“闭”的电路是一种非常实用的电路。两个开关中的任何一只无论处于什么状态，另一只开关都能独立的控制电灯的开关。开关使用含有一个常闭出点、一个常开触电的双联开关。

要求：

1.能识别照明电路中各种元件的图形符号

2.能正确选用元器件和导线

3.能使用电工工具按图进行安装和通电调试

项目名称二：电气控制线路设计、安装、维修

设计一个三相异步电动机两地起动的主电路和控制电路，并具有短路、过载保护

要求：

1.能识别常用低压电器的图形符号

2.能分析三相异步电动机起动、制动电路图的工作原理

3.按图进行电路的安装调试

4.能正确检查、排除电气控制电路的故障