机械制造及自动化专业《技能考核》真题库

一、车工技能考核试题

试题名称：掉头阶梯轴加工

一．图形及技术要求：图中有公差的尺寸为阶梯轴的基准尺寸。

1.件的毛坯尺寸为φ35×80的棒料。

2.定额时间60分钟（包括准备时间），超时扣分。

| 序号 | 考核项目 | 配分 | 评分标准 | 检测结果 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | φ22±0.1 | 18 | 各处每超差0.01㎜扣2分 |  |  |
| 2 | φ28±0.1 | 18 |  |  |  |
| 3 | 25±0.1 | 15 | 超差0.05㎜扣2分 |  |  |
| 4 | 46±0.1 | 15 | 超差0.05㎜扣2分 |  |  |
| 5 | 表面粗糙度Ra3.2 | 20 | 每降一级扣5分 |  |  |
| 6 | 倒角 | 10 | 每少一处扣1分 |  |  |
| 7 | 其余 | 4 |  |  |  |

二．评分标准

1.评分原则：

在规定时间内完成，不加分也不扣分，每超3分钟扣1分，总超时30分钟收件，停止作业。

- 评分标准：

检验员签字：                                         日期：

评分员签字：                                         日期：

二、钳工技能考核试题

编号：                         得分：

试题名称：L形镶配件

一、图形及技术要求

- 件I、件II的毛坯由厚度为6mm的钢板气割而成（必须将气割渣清理干净），件I的毛坯尺寸为40mm×40mm；件II的毛坯为100mm×50mm。

- 由考试者将件I、件II用锯工锯成相应形状的出坯。

- 以件II的L面为基准将件I作为配件，通过锉配的方式达到技术要求：配合间隙≦0.04mm，用0.05mm塞尺不入。（件I端面配合间隙不作为考核范畴）

- 定额时间180分钟（包括准备时间），超时扣分。

二、评分标准

- 评分原则：

在规定时间内完成，不加分也不扣分，每超3分钟扣1分，总超30分钟收件，停止作业。

2、评分标准：

| 钳工实际操作考试评分表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 考核项目 |  | 考核内容及要求 | 配分 | 检测记录 | 评分标准 |
| 件I、II | 划线 | 按要求准备划线工具。 | 2 |  | 没少1件扣1分 |
|  |  | 能使用划线工具，正确划出基准线。 | 5 |  | 基准线必须正确，否则无分 |
|  | 锯削 | 按安全要求，正确使用台虎钳。 | 3 |  | 尺寸明显不对，全扣 |
|  |  | 工件夹紧正确。 | 5 |  |  |
|  |  | 锯工锯条能正确安装。 | 5 |  |  |
|  |  | 锯工姿势正确。 | 5 |  |  |
|  |  | 依据划线，锯缝偏移量小于2mm. | 10 |  |  |
| 配合 | 间隙 | 配合间隙≦0.04mm，配合面0.05mm塞尺不入。 | 50 |  | 没超0.01扣3分 |
| 配合面 | 粗糙度 |  | 5 |  | 有明显锉痕，全扣 |
| 安全生产 |  | 按照钳工安全技术操作规程进行考核。 | 10 |  | 违反一次总分扣2分 |
| 超时 |  | 规定时间180分钟，超过30分钟收件。 |  |  | 每超3分钟从总分扣1分，最多扣3分 |
| 得分总计 |  |  |  |  |  |

检验员签字：                                  评分员签字：